1#实验楼、2#教学楼出（入）口道路工程报价单

一、工程概况：

1、本工程为1#实验楼四个出入口预计258㎡，2#教学楼八个出入口预计295㎡砼道路。

二、报价单

	序号
	工程

名称
	技术要求
	单位
	预计工程量
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	砼道路
	150厚3：7灰土、150厚C25
	㎡
	553
	
	
	工程量按竣工实际面积计算

	
	合计
	
	


三、施工技术要求：
1、依据已竣工的各出、入口台阶与室外道路为参照进行放线，先确定出、入口砼道路的位置与其宽度，然后放出路基的开挖宽度（宽出出、入口砼道路边缘300，即3：7灰土垫层宽出道路边缘300）、深度（以台阶为起点、室外道路连接边缘为终点的高差作为坡度，须用台阶与起点的高差控制道路有明显坡度，但坡度不应过大）。

2、测量放线须经建设单位工程师、栋号长复核后才能开挖路基。

3、路基开挖须经建设单位工程师、栋号长验槽后才能方能回填灰土垫层。

4、应控制灰土素土的含水率、粒径≤5cm，拌和均匀、夯实。

5、须掌握好灰土垫层的顶标高、平整度。

6、要正确选择商砼的坍落度（水灰比），根据施工期天气气温：不易过大、也不易过小。

7、道路模板制作、安装后须经建设单位工程师、栋号长验收后，方可浇筑砼；重点控制：①中线偏位≤15，②宽度≤15，③顶面高程±10，④横坡±0.2%，⑤相邻板高差≤2，⑥模板接缝宽度≤3，⑦侧面垂直度≤4，⑧纵向顺直度≤4，⑨顶面平整度≤2，⑩与室外道路相接圆弧的平顺与美观。

8、养护：初期为减少水分蒸发，避免阳关照射，防止雨淋和风吹，选用塑料薄膜全覆盖保湿养护。养护应在达到混凝土抗弯拉强度的80%以上结束，一般为7～14天。

9、当混凝土浇注24小时后且强度达到8MPa以上方可拆模，拆模时不得损伤混凝土面板边角，拆完的模板不得压在刚拆完模道路的砼上。

四、报价要求：

1、所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费、税费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3、施工工期：2024年3月22日至3月25日。

五、 报送时间与联系方式：                                  

请将报价单于2024年3月21日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区建设办，或邮寄至：泾阳县先锋大街西安高新科技职业学院泾河校区，联系人：刘老师18629632190,技术咨询：佘工（工程师）13991146459。

西安高新科技职业学院                             

招标组

                                                        二零二四年三月二十日

