单向板式地下室外墙计算

一、计算条件:

| 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 外墙编号: 外墙1 计算方式: 按受弯构件 是否考虑人防荷载: 否 只考虑水压力(不考虑土压力及地面活载): 否 地下室层数n: 1 地下一层层高H1(m): 3.6 地下一层墙厚t1(mm): 300 地下一层顶板标高DbBg(m): -1.85 室外地坪标高DpBg(m): -0.6 水位标高SwBg(m): -5.45 地面活载Qh(kPa): 10.0 静止土压力系数K0: 0.5 考虑基坑支护影响土压力折减系数Kz: 1.0 水位以上土的容重r(kN/m3): 20 水位以下土的浮容重r'(kN/m3): 11 采用主动土压力计算裂缝: 否 外墙裂缝限值(mm): 0.20 外墙单侧最小配筋率(%): 0.125 地下一层顶板处支座型式: 铰接 基础底板处支座型式: 固接 恒载分项系数γG: 1.3 活载分项系数γQ: 1.5 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.6 结构重要性系数γ0: 1.0 是否进行斜截面抗剪计算: 是 地下一层混凝土强度等级: C40 钢筋级别: HRB400 墙外侧保护层厚度c1(mm): 40 墙内侧保护层厚度c2(mm): 15 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 |  |
| --- | --- |

二、计算依据:

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)

《建筑结构荷载规范》GB5009-2012

三、计算结果:

(1)计算简图符号说明:

T - 静止土压力   S - 静止水压力

Q - 活载侧压力   R - 人防等效静荷载

(2)荷载计算

静止土压力系数:K_0=K_0∗K_z=0.50∗1.00=0.50

地面活载等效侧墙压力:  Q_h=K_0×q=0.5×10=5 kPa

基础底板上皮标高:  JcBg=DbBg−H_1=−1.85−3.6=−5.45 m

顶板上皮土的高度:  H_t1=DpBg−DbBg=−0.6−(−1.85)=1.25 m

顶板上皮静止土压力:  Q_t1=K_0×H_t1×r=0.5×1.25×20=12.5 kPa

顶板以下基础底板以上土的高度:  H_t=DpBg−SwBg=−0.6−(−5.45)=3.6 m

基础底板上皮静止土压力:  Q_t=Q_t1+K_0×H_t×r=12.5+0.5×3.6×20=48.5 kPa

(3)单位及符号说明:

M -----荷载组合弯矩值(kN.m)

Mq-----准永久组合弯矩值(kN.m)

As-----受拉计算钢筋面积(mm2)

Sp-----受拉实配钢筋

Sa-----受拉实配钢筋面积(mm2)

w-----裂缝(mm)

Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

(4)以下是各层基本组合弯矩值、准永久组合弯矩值及配筋:

地下第1层计算结果:

| 项目 | 上端 | 跨中 | 下端 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(调幅) | 0.00 | 39.36 | -78.91 |
| Mq | 0.00 | 27.77 | -56.21 |
| As | 375 | 400 | 900 |
| Sp | C8@125 | C8@125 | C12@100 |
| Sa | 402 | 402 | 1131 |
| w | 0.000 | 0.150 | 0.134 |

最大裂缝:0.150mm≤0.2mm,满足设计要求。

四、裂缝计算:

1.最大负弯矩处裂缝计算:

外墙根部弯矩准永久组合值:  M_q=−56.21 kN.m

受拉钢筋实配面积:  A_s=1131 mm^2

受拉钢筋等效直径:  d_eq=12 mm

受拉钢筋保护层厚度:  c_s=40 mm

混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.39 N∕mm^2

钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

截面有效高度:  h_0=h−c_s−d_eq/2=300−40−12/2=254 mm

按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

𝜌_𝑡𝑒=𝐴_𝑠/(0.5×𝑏×ℎ)=1131/(0.5×1000×300)=0.0075

当ρ_te < 0.01时，取:  ρ_te=0.01

受拉钢筋的应力:

𝜎_𝑠𝑞=𝑀_𝑞/(0.87×𝐴_𝑠×ℎ_0)=56210000/(0.87×1131×254)=224.9 𝑁∕𝑚^2

𝜓=1.1−0.65×𝑓_𝑡𝑘/(𝜌_𝑡𝑒×𝜎_𝑠𝑞)=1.1−0.65×2.39/(0.01×224.9)=0.4093

依据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019第3.5.4条:

当c_s > 30mm 时，取:  c_s=30 mm

构件受力特征系数:  α_cr=1.9

𝐿_𝑚=1.9×𝑐_𝑠+0.08×𝑑_𝑒𝑞/𝜌_𝑡𝑒=1.9×30+0.08×12/0.01=153 𝑚

𝑤=𝛼_𝑐𝑟×𝜓×𝜎_𝑠𝑞×𝐿_𝑚/𝐸_𝑠=1.9×0.4093×224.9×153/200000=0.134 𝑚

2.最大正弯矩处裂缝计算:

外墙最大正弯矩准永久组合值:  M_q=27.77 kN.m

受拉钢筋实配面积:  A_s=402 mm^2

受拉钢筋等效直径:  d_eq=8 mm

受拉钢筋保护层厚度:  c_s=15 mm

混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.39 N∕mm^2

钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

截面有效高度:  h_0=h−c_s−d_eq/2=300−15−8/2=281 mm

按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

𝜌_𝑡𝑒=𝐴_𝑠/(0.5×𝑏×ℎ)=402/(0.5×1000×300)=0.0027

当ρ_te < 0.01时，取:  ρ_te=0.01

受拉钢筋的应力:

𝜎_𝑠𝑞=𝑀_𝑞/(0.87×𝐴_𝑠×ℎ_0)=27770000/(0.87×402×281)=282.57 𝑁∕𝑚^2

𝜓=1.1−0.65×𝑓_𝑡𝑘/(𝜌_𝑡𝑒×𝜎_𝑠𝑞)=1.1−0.65×2.39/(0.01×282.57)=0.5502

当c_s < 20mm 时，取:  c_s=20 mm

构件受力特征系数:  α_cr=1.9

𝐿_𝑚=1.9×𝑐_𝑠+0.08×𝑑_𝑒𝑞/𝜌_𝑡𝑒=1.9×20+0.08×8/0.01=102 𝑚

𝑤=𝛼_𝑐𝑟×𝜓×𝜎_𝑠𝑞×𝐿_𝑚/𝐸_𝑠=1.9×0.5502×282.57×102/200000=0.151 𝑚

五、斜截面受剪承载力验算:

1.第1层平时荷载组合下最大剪力处外墙斜截面受剪验算:

外墙根部基本组合剪力值:  V=120.84 kN

混凝土抗拉强度设计值:  f_t=1.71 N∕mm^2

截面有效高度:  h_0=h−c−10=300−40−10=250 mm

_ℎ=1

截面抗剪承载力: R=0.7×β_h×f_t×h_0=0.7×1×1.71×250=299.25 kN

平时荷载组合下:V≤0.7×β_h×f_t×h_0，满足规范要求。

六、内力图形:

在此处键入公式。