板式楼梯计算

一、基本资料:

| 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 楼梯编号: 板式楼梯1 是否考虑人防荷载: 是 楼梯类型: ╱型 支座型式: 两端弹性 踏步宽度a(mm): 250 踏步高度d(mm): 180 踏步数n: 9 梯段水平长度L(mm): 2250 梯段总高度H(mm): 1800 梯段板厚度t(mm): 200 梯段板宽度B(mm): 1200 A端支座宽度bA(mm): 200 B端支座宽度bB(mm): 200 楼梯保护层厚度c(mm): 15 楼梯活荷载标准值q(kN/m2): 3.5 两侧栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m): 0.5 楼梯面层厚度t1(mm): 30 楼梯面层容重r1(kN/m3): 22 楼梯底面抹灰厚度t2(mm): 20 楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3): 18 板面等效静荷载标准值qe1(kN/m2): 60 板底等效静荷载标准值qe2(kN/m2): 30 动荷载下构件允许延性比[β]: 1.0 楼梯混凝土等级: C40 楼梯纵筋级别: HRB400 结构重要性系数γ0: 1.0 恒载分项系数γG: 1.3 活载分项系数γQ: 1.5 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.4 楼梯最小配筋率(%): 0.25 是否计算挠度: 是 挠度计算是否考虑踏步刚度的影响: 否 挠度控制系数 L0/: 200 输出详细的挠度计算过程: 否 是否计算裂缝: 是 最大裂缝限值(mm): 0.3 输出详细的裂缝计算过程: 否 输出内力图形: 否 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 |  |
| --- | --- |

二、计算依据:

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

三、梯段板荷载计算:

梯段板倾斜角度: α=arctan(d/a)=arctan(0.18/0.25)=35.8°

踏步处折算厚度: e=d/2+t/cos(α)=0.18/2+0.2/cos(35.8°)=0.336 m

三角形踏步自重: g_k1=(a×d×r)/(2×a)=(0.25×0.18×25)/(2×0.25)=2.25 kN∕m^2

梯段板厚自重: g_k2=t×r/cos(α)=0.2×25/cos(35.8°)=6.16 kN∕m^2

梯段面层自重: g_k3=〖(a+d)×t_1×r_1〗/a=〖(0.25+0.18)×0.03×22〗/0.25=1.14 kN∕m^2

梯段底面抹灰自重: g_k4=〖t_2×r_2〗/cos(α)=〖0.02×18〗/cos(35.8°)=0.44 kN∕m^2

栏杆自重: g_k5=g_1/(B×cos(α))=0.5/(1.2×cos(35.8°))=0.51 kN∕m^2

斜段恒载标准值总计:

𝑞_𝐷1=𝑔_𝑘1+𝑔_𝑘2+𝑔_𝑘3+𝑔_𝑘4+𝑔_𝑘5=2.25+6.16+1.14+0.44+0.51=10.5 𝑘𝑁∕^2

斜段正面人防荷载标准值: q_R1=q_e1/cos(α)^2=60/cos(35.8°)^2=91.1 kN∕m^2

平段正面人防荷载标准值: q_R2=q_e1=60 kN∕m^2

斜段反面人防荷载标准值: q_Rf1=q_e2/cos(α)^2=30/cos(35.8°)^2=45.55 kN∕m^2

平段反面人防荷载标准值: q_Rf2=q_e2=30 kN∕m^2

楼梯净跨: L_n=L=2.25 m

楼梯计算跨度:

𝐿_0=𝑚𝑖𝑛{𝐿_𝑛+(𝑏_𝐴+𝑏_𝐵)/〖2〗,1.05×𝐿_𝑛}=𝑚𝑖𝑛{2.25+(0.2+0.2)/〖2〗,1.05×2.25}=2.363 𝑚

四、荷载简图:

图中标识:G-恒载   Q-活载   R-人防

五、计算结果:

单位说明:  弯    矩 kN.m(每米宽)        支座反力:kN(每米宽)

纵筋面积:mm2(每米宽)

裂    缝:mm		挠    度:mm

符号说明:  Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

(1)以下是楼梯正面人防组合下的内力及配筋计算结果:

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(人 防) | -36.6 | 58.5 | -36.6 |
| 支座反力 | 123.8 |  | 123.8 |
| 计算面积 | 500 | 792 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C12@125 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 905 | 503 |

(2)以下是楼梯反面人防组合下的内力及配筋计算结果:

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(人 防) | 12.2 | -19.6 | 12.2 |
| 支座反力 | 41.4 |  | 41.4 |
| 计算面积 | 500 | 500 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C8@100 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 503 | 503 |

(3)以下是非人防组合下的内力、配筋计算结果:

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(基 本) | -6.6 | 10.6 | -6.6 |
| M(准永久) | -4.2 | 6.6 | -4.2 |
| 支座反力 | 22.3 |  | 22.3 |
| 计算面积 | 500 | 792 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C12@125 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 905 | 503 |
| 裂缝(mm) | 0.010 | 0.012 | 0.010 |

最大裂缝:0.012mm≤0.3mm,满足设计要求。

最大挠度:0.6mm,[L_0/3831]≤[L_0/200],满足设计要求。

在此处键入公式。