板式楼梯计算书

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、构件编号:LT-1

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》  （GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版)

《混凝土结构构造手册》（中国建筑工业出版社 第五版）

《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

2.几何参数：

楼梯净跨:  = 3640 mm			楼梯高度: H = 2400 mm

梯板厚: t = 150 mm				踏步数: n = 15(阶)

上平台楼梯梁宽度:  = 200 mm

下平台楼梯梁宽度:  = 200 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/			面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 1.00kN/m

永久荷载分项系数:  = 1.30			可变荷载分项系数:  = 1.50

可变荷载调整系数:  = 1.00			准永久值系数:  = 0.40

4.材料信息：

混凝土强度等级: C30				 = 14.30 N/m

= 1.43 N/m					=25.0 kN/

= 2.01 N/m					 = 3.00*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 				 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm				=20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

考虑踏步系数β = 0.8

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1600 m

踏步宽度：b = 0.2600 m

计算跨度： = ＋(＋)/2 = 3.64＋(0.20＋0.20)/2 = 3.84 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.852

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.16/0.26)*1.70 = 2.75 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.15/0.852＋0.16/2) = 6.40 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.852 = 0.47 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.75＋6.40＋0.47＋1.00 = 10.62 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*10.62＋1.50*1.00*1*3.50 = 19.05 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力:  = 36.59 kN

右端支座反力:  = 36.59 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.92 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.92 m

ma = *ma－*/2

= 36.59*1.92－19.05*1.9/2

= 35.12 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.171975

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.171975*1.00*14.30*1000.00*125.00/360.00=853.91 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.20%, (45/)%)=max(0.20%, (45*1.43/360.00)%)=0.200%

=853.91>0.200%*1000.00*150.00=300.00m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =853.91m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*853.91 = 281.79 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：853.91 m

采用方案：14@120

实配面积：1283 m

2.2号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：281.79 m

采用方案：8@170

实配面积： 296 m

3.3号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m

六、跨中挠度计算:

Mq --------  按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值

1.计算永久组合弯距值Mq:

Mq =

=  + )/8

= (10.62 + 0.40*3.500)*3.8/8

= 22.153 kN*m

2.计算受弯构件的短期刚度

1) 计算按荷载荷载效应的两种组合作用下，构件纵向受拉钢筋应力

= Mq/(0.87**As)  混规(7.1.4-3)

= 22.153*1/(0.87*125*1283)

= 158.799 N/mm

2) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积: = 0.5*b*h = 0.5*1000*150= 75000 m

= As   混规(7.1.2－5)

= 1283/75000

= 1.710%

3) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψq = 1.1-0.65/)    混规(7.1.2－2)

= 1.1-0.65*2.01/(1.710%*158.799)

= 0.619

4) 计算钢筋弹性模量与混凝土模量的比值

αE = /

= 2.00*1/(3.00*1)

= 6.667

5) 计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值

矩形截面， = 0

6) 计算纵向受拉钢筋配筋率ρ

ρ = As/(b*)

= 1283/(1000*125)

= 1.026%

7) 计算受弯构件的短期刚度

s = *As/[1.15*+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5*)]  混规(7.2.3-1)

= 2.00*1*1283*12/[1.15*0.619+0.2+6*6.667*1.026%/(1+3.5*0.0)]

= 30.316*1 kN*

3.计算受弯构件的长期刚度B

1) 确定考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ

当ρ`=0时，θ=2.0   混规(7.2.5)

2) 计算受弯构件的长期刚度 B

Bq = s/θ   混规(7.2.2-2)

= 30.316/2.000*1

= 15.158*1 kN*

4.计算受弯构件挠度

max = 5*β*+)/(384*B)

= 5*0.80*(10.62+0.4*3.500)*3.8/(384*15.158*1)

= 17.959 mm

6.验算挠度

挠度限值=/200=3.84/200=19.200 mm

ma=17.959mm≤=19.200mm，满足规范要求!

七、裂缝宽度验算:

1.计算准永久组合弯距值Mq:

Mq =+

=  + )/8

= (10.62 + 0.40*3.500)*3.8/8

= 22.153 kN*m

2.带肋钢筋,所以取值=1.0

3.C = 20

4.计算按荷载荷载效应的准永久组合作用下，构件纵向受拉钢筋应力

s = Mq/(0.87**As)    混规(7.1.4－3)

= 22.153*1/(0.87*125.00*1283)

= 158.799 N/mm

5.计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积: = 0.5*b*h = 0.5*1000*150= 75000 m

= As     混规(7.1.2－5)

= 1283/75000

= 1.710%

6.计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ = 1.1-0.65/)      混规(7.1.2－2)

= 1.1-0.65*2.01/(1.710%*158.799)

= 0.619

7.计算单位面积钢筋根数n

n = 1000/s

= 1000/120

= 8

8.计算受拉区纵向钢筋的等效直径e

e= (∑)/(∑**)

= 8*1/(8*1.0*14)

= 14

9.计算最大裂缝宽度

ma =c*ψ*s/*(1.9*C+0.08*e/t)   混规(7.1.2－1)

= 1.9*0.619*158.799/2.0*1*(1.9*20+0.08*14/1.710%)

= 0.0966 mm

≤ 0.30 mm,满足规范要求